| 视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名 | 设备参数 | 单位 | 数量 | 设备型号 | 备注 |
| 1 | 室外球型摄像机 | 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 像素：200万； 最大分辨率：1920×1080； 最低照度：彩色：0.005Lux@F1.6黑白：0.0005Lux@F1.6； 镜头焦距：4.5mm~135mm； 光学变倍：30倍； 音频输入：1路（LINE IN；裸线）； 音频输出：1路（LINE OUT；裸线）； 报警接口：7进2出； 语音对讲：支持； 报警输入：7路，开关量输入（0~5V DC）； 报警输出：2路； 供电方式：AC24V/3A±25%（标配）； 球机尺寸：6寸； 接口类型：BNC接口+RJ45接口+485接口 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 高空抛物摄像机 | 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 支持高空抛物检测，抛物轨迹可实时显示，支持过滤干扰目标 支持楼层标定，便于快速定位 支持烟雾检测、树叶检测 对监控画面中具有从高处落向低处动作的物体(如建筑高层抛出的矿泉水瓶、纸盒、夜间烟头等),设备能够检测并产生报警提示信息,抛物轨迹可在监控画面实时显示;报警发生后,可联动抓取图像,图中可显示抛物轨迹。【需提供检测报告证明】 支持对大小不小于20×20像素的抛物物体进行检测【需提供检测报告证明】 具有高空抛物检测抗干扰功能,对监控画面中不存在从高处落向低处动作的物体(如飞鸟、大楼玻璃里面的飞机倒影、高层晾晒衣物被褥等),设备不产生报警提示信息。【需提供检测报告证明】 采用高空抛物专用外观，减少雨水堆积，全系支持前盖玻璃加热 采用星光级低照度800万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出800万（3840×2160）@25/30fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置红外补光灯，最大红外监控距离120米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持报警3进2出，音频1进1出，RS485，BNC，最大支持256G Micro SD卡 支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装 支持IP67防护等级 | 台 | 1 |  | 非地标要求 |
| 3 | 室外枪式摄像机 | 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 像素：200万； 最大分辨率：1920×1080； 最低照度：0.01Lux（彩色模式）0.001Lux（黑白模式）； 热度图：支持； 视频压缩标准：H.265；H.264H；MJPEG； 宽动态：120dB； 电子防抖：支持； 透雾功能：支持； 内置MIC：支持； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；场景变更；音频异常侦测；外部报警； 接入标准：ONVIF；GB/T28181；CGI； 最大Micro SD卡：128G； 星光：支持； RS-485接口：1个； 音频输入：1路（3.5mmJACK头）； 音频输出：1路（3.5mmJACK头）； 报警输入：2路，湿节点，支持3V电位； 报警输出：1路，干节点； 模拟输出接口：1路CVBS输出 BNC接口； 供电方式：DC12V/AC24V/POE | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 地下枪式摄像机 | 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 像素：200万； 最大分辨率：1920×1080； 最低照度：0.01Lux（彩色模式）0.001Lux（黑白模式）； 热度图：支持； 视频压缩标准：H.265；H.264H；MJPEG； 宽动态：120dB； 电子防抖：支持； 透雾功能：支持； 内置MIC：支持； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；场景变更；音频异常侦测；外部报警； 接入标准：ONVIF；GB/T28181；CGI； 最大Micro SD卡：128G； 星光：支持； RS-485接口：1个； 音频输入：1路（3.5mmJACK头）； 音频输出：1路（3.5mmJACK头）； 报警输入：2路，湿节点，支持3V电位； 报警输出：1路，干节点； 模拟输出接口：1路CVBS输出 BNC接口； 供电方式：DC12V/AC24V/POE | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 电梯半球摄像机 | 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 像素：200万； 最大分辨率：1920×1080； 最低照度：0.001Lux（彩色模式）0.0005Lux（黑白模式）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：2.1mm； 视频压缩标准：H.265；H.264；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）； 智能编码：H.264：支持H.265：支持； 宽动态：120dB； 接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）； CGI；GB/T28181（双国标）； 最大Micro SD卡：256G； 星光：支持； 音频输入：1路（RCA头）； 音频输出：1路（RCA头）； 报警输入：3路（湿节点，支持直流3V~5V电位，5mA电流）； 报警输出：2路（湿节点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）； 供电方式：DC12V/AC24V； 防护等级：IP66 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 楼层显示器 | 具有公安三所检测报告 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 电梯网桥 | 100m 2.4G电梯网桥，包含发射端和接收端两个设备，出厂默认配对，无需配置即可使用； 最大桥接速率300Mbps，内置定向天线水平60度，垂直30度，推荐在100m内无遮挡环境使用，支持壁挂/抱杆等安装方式，工作温度：-10℃～+55℃（电源标配） | 对 | 1 |  |  |
| 8 | 半球摄像机 | 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 像素：200万； 最大分辨率：1920×1080； 最低照度：0.01Lux（彩色模式）0.001Lux（黑白模式）； 镜头类型：电动变焦； 镜头焦距：2.7mm~13.5mm； 视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；MJPEG； 宽动态：120dB； 电子防抖：支持； 透雾功能：支持； 内置MIC：支持； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；场景变更；音频异常侦测；外部报警； 接入标准：ONVIF；GB/T28181；CGI； 最大Micro SD卡：128G； 星光：支持； RS-485接口：1个（波特率范围：1200bps~115200bps）； 音频输入：1路（RCA头）； 音频输出：1路（RCA头）； 报警输入：3路，湿节点，支持3V~5V范围电位； 报警输出：2路，湿节点，支持最大12V电位； 模拟输出接口：1路（CVBS输出 BNC接口）； 供电方式：DC12V/AC24V/POE； 防护等级：IP67 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 人脸抓拍枪式摄像机 | 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 像素：200万； 最大分辨率：1920×1080； 最低照度：0.003Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）； 人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持人脸增强；支持人脸曝光；支持人脸属性提取；支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒、悲伤、厌恶、害怕、惊讶、平静、高兴、困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG； 智能编码：H.264：支持H.265：支持； 宽动态：120dB； 电子防抖：支持； 透雾功能：支持； 内置MIC：支持； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；虚焦侦测；外部报警；人脸检测；区域内人数统计；人数统计；人数异常检测；； 接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G）；GB/T28181；CGI；视图库；RTMP；乐橙； 最大Micro SD卡：256G； RS-485接口：1个（波特率范围：1200bps~115200bps）； 音频输入：2路（3.5mmJACK头）； 音频输出：1路（3.5mmJACK头）； 报警输入：2路（湿节点，支持直流3V~5V电位，5mA电流）； 报警输出：2路（干节点，支持直流最大30V电位，1A电流/交流最大50V电位，0.5A电流）； 模拟输出接口：1路（CVBS输出 BNC接口）； 供电方式：DC12V/AC24V/POE | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 人脸抓拍半球摄像机 | 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.003Lux（彩色模式）；0.0003Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 镜头类型：电动变焦； 镜头焦距：3.5mm~12mm； 人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持7种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（高兴、惊讶、 正常、 愤怒、悲伤、厌恶、困惑、害怕），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍；支持优选抓拍；支持质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG； 智能编码：H.264：支持H.265：支持； 宽动态：120dB； 电子防抖：支持； 透雾功能：支持； 内置MIC：支持； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；虚焦侦测；场景变更；区域入侵；绊线入侵；物品遗留；物品搬移；快速移动；停车检测；徘徊检测；人员聚集；音频异常侦测；人数统计；人脸侦测；； 接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G）；GB/T28181；CGI；乐橙； 最大Micro SD卡：256G； 星光：支持； RS-485接口：1个（波特率范围：1200bps~115200bps）； 音频输入：1路（RCA头）； 音频输出：1路（RCA头）； 报警输入：3路（湿节点，支持直流3V~5V电位，5mA电流）； 报警输出：2路（湿节点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）； 模拟输出接口：1路（CVBS输出 BNC接口）； 供电方式：DC12V/AC24V/POE； 防护等级：IP67 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 消防占道检测摄像机 | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560 × 1440； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）； 支持上海地标消防占道检测； 智能编码：H.264：支持H.265：支持； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在2560×1440分辨率及以下支持）； 音频接口：支持； 内置MIC：支持； 最大Micro SD卡：128GB； RS-485接口：1个（波特率范围：1200bps～115200bps）； 音频输入：1路（3.5mmJACK头）； 音频输出：1路（3.5mmJACK头）； 报警输入：2路（湿节点，支持直流3～5V电位，5mA电流）； 报警输出：1路（湿节点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）； 供电方式：DC12V/AC24V/PoE | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 消防占道摄像机高清变焦镜头5mm~50mm | 像面尺寸：1/2.7英寸； 镜头焦距：5mm～50mm； 镜头像素：600W； 光圈孔径：F1.6； 接口类型：CS； 工作温度：-30~+70℃； 认证：三所； 光圈驱动方式：DC-iris； 镜头类型：变焦 | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 车牌抓拍摄像机 | 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 触发方式：支持视频检测、线圈两种触发方式； 报警事件：支持无存储卡、存储卡空间不足、存储卡出错、网络断开、IP冲突、非法访问等状况报警； 具有公安三所检测报告，符合上海地区车牌抓拍要求 车辆检测：车辆捕获率≥99%； 智能轨迹帧：支持智能帧显示，可显示车牌和车辆行驶轨迹； 供电方式：AC24V/DC48V | 台 | 1 |  |  |
| 14 | 全景摄像机 | 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 像素：200万； 最大分辨率：1920×1080； 最低照度：0.01Lux（彩色模式）0.001Lux（黑白模式）； 热度图：支持； 视频压缩标准：H.265；H.264H；MJPEG； 宽动态：120dB； 电子防抖：支持； 透雾功能：支持； 内置MIC：支持； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；场景变更；音频异常侦测；外部报警； 接入标准：ONVIF；GB/T28181；CGI； 最大Micro SD卡：128G； 星光：支持； RS-485接口：1个； 音频输入：1路（3.5mmJACK头）； 音频输出：1路（3.5mmJACK头）； 报警输入：2路，湿节点，支持3V电位； 报警输出：1路，干节点； 模拟输出接口：1路CVBS输出 BNC接口； 供电方式：DC12V/AC24V/POE | 台 | 1 |  |  |
| 15 | 网络硬盘录像机 | 支持上海地标深广平台接入 支持嵌入式Linux系统 支持最大16路网络视频接入 最大支持16路视频回放 支持1路VGA输出，1路HDMI输出 支持8个内置SATA接口 支持16路报警输入、4路报警输出 支持2个千兆以太网口 | 台 | 1 |  | 如后续点位变化数量需要深化 |
| 16 | 高空抛物硬盘录像机 | 主处理器：工业级嵌入式微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 操作界面：Web，本地GUI； 接入路数：32路 支持接入800W高空抛物录像，进行轨迹展示 硬盘接口：8个，SATA3.0，单盘最大10T； 分辨率：16MP; 12MP; 8MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 720p; D1； 解码能力：不开智能：1路16M@20fps;1路12M@20fps;2路8M@30fps;4路5M@30fps;5路4M@30fps;10路1080P@30fps;开智能：1路16M@20fps;1路12M@20fps;2路8MP@30FPS；3路5MP@30FPS; 4路4MP@30FPS ;8路1080P@30FPS;； 多路回放：最大支持16路回放； 报警输入：16路； 报警输出：4路； 画面分割：主屏：1/4/8/9/16/25/36；辅屏: 1/4/8/9/； 音频输入：1路，RCA输入口，语音对讲输入； 音频输出：1路，RCA输出口，复用语音对讲输出； HDMI接口：1个， 最大支持4K分辨率输出； VGA接口：1个； | 台 | 1 |  |  |
| 17 | 人脸比对服务器 | 支持上海地标相关功能 满足DB31相关标准 多种人脸特征识别 支持50万张名单，50个名单库 支持20路人脸识别（1080p图片流）比对报警 支持1000万条人脸历史抓拍库 支持联动录像，抓图，日志，蜂鸣，邮件，预置点，本地报警输出，IPC报警输出，门禁，语音播报 | 台 | 1 |  |  |
| 18 | 车牌比对服务器 | 支持上海地标相关功能 满足DB31相关标准 多种车牌、车型、车系等智能识别 支持20路车牌抓拍比对分析 支持30万张车牌名单，50个车牌库 支持1000万机动车检测历史抓拍库 支持联动录像，抓图，日志，蜂鸣，邮件，预置点，本地报警输出，IPC报警输出，门禁，语音播报 | 台 | 1 |  |  |
| 19 | 尾随分析服务器 | 支持16个1080P自适应解码 不开智能，最多支持320Mbps接入存储转发； 开智能，最多支持160Mbps接入存储转发 支持H264/H265/Smart264/Smart265/MJPEG, 并支持自动切换到H265 支持VGA/HDMI1同源，VGA/HDMI1显示输出最大1080P，和HDMI2异源，HDMI2支持4K显示输出 支持上海地标相关功能 支持6路尾随分析 | 台 | 1 |  |  |
| 20 | 企业级6T硬盘 | 单盘容量：6TB； 硬盘接口：SATA； 转速：7200RPM； 缓存：256MB | 1 | 块 |  | 如后续点位变化数量需要深化 |
| 21 | 46寸拼接屏 | 产品尺寸：46英寸 双边拼缝：3.5mm 分辨率：1920*1080 亮度：500cd/m2 输入接口：VGA(D-Sub)*1、CVBS(BNC)*2、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB（升级和多媒体）*1 输出接口：CVBS(BNC)*2、RS232(RJ45)*1 | 块 | 1 |  | 如后续点位变化数量需要深化 |
| 22 | 拼接屏支架 | 46寸拼接屏配套定制 | 套 | 1 |  |  |
| 23 | 视频综合平台 | 采用H.264或MPEG4视频压缩标准，支持双码流技术，可变码流，支持复合流和视频流编码，且音频和视频同步； 支持10个业务卡槽，80路高清视频编码能力（满配）或320路标清视频编码能力（满配）； 支持4K点对点输出显示； 支持300W/500W/800W/1200W解码； 满配最大支持80路3840*2160@30fps/320路1080p@30fps及以下标清视频解码能力； 支持解码H.265，满配最大支持320路H.265的1080P解码输出； 支持解码SVAC和非标码流； 支持1/4/6/8/9/16/25/36画面分割显示；支持自由分割； 支持鱼眼矫正； 支持60个显示屏的任意拼接； 支持液晶屏/DLP屏/小间距LED屏显示； 支持开窗和漫游功能，单屏支持16个窗口； 单屏和融合窗口都支持1/4/6/8/9/16/25/36分割；支持自由分割； 支持30个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局； 支持高清底图显示； 支持高清全景拼接； 支持80路1080P网络视频接入及转发； 支持网络级联； 支持TCP/IP协议，支持RTP/RTSP/RTCP/TCP/UDP/DHCP等网络协议； | 台 | 1 |  |  |
| 24 | 6路解码器板卡 | 支持8路4096*2160@25fps，8路3840*2160@30fps ，32路1080p@30fps（H.264、H.265），72路720p@30fps，150路D1解码； 支持8路1080P的SVAC解码；支持24路非标D1码流解码；1/4/6/8/9/16/25/36画面分割，自由分割 | 块 | 1 |  | 如后续点位变化数量需要深化 |
| 25 | 4路编码板卡 | 视频输入接口：HDMI接口 音频输入接口：无接口，HDMI接口自带音频 编码格式：H.264/MPEG4 编码能力：单板4路1080P，支持1080P/720P/UXGA/SXGA+ /SXGA/XGA/SVGA/VGA分辨率 | 块 | 1 |  |  |
| 26 | 网络控制键盘 | 10.1英寸电容触摸屏，分辨率1280*800 支持在触屏观看图像或通过HDMI将图像投到屏幕上 最大支持4路1080P或者1路4K解码 支持10000路以上设备控制 支持支持抓图、录像功能，文件保存至U盘 支持POE供电，语音对讲，一键抓图 支持画面预监，电视墙画面回显，场景预编辑功能 | 台 | 1 |  |  |
| 27 | 综合管理平台 | 软硬一体化部署，插电可用，7*24小时稳定运行； 平台业务架构支持通过业务服务集群部署扩展业务处理能力，通过设备接入服务分布式部署扩展设备接入能力，采用一体机堆叠方式自动累加快速实现； 平台集成基础管理、视频、门禁、可视对讲、人员布控、报警管理等业务系统； 单台支持视频1100路、门禁200路、门口机100路、室内机3000路 操作系统：CentOS7.7 ； 处理器:Intel Xeon E3-1225 V5 CPU支持最大TDP功耗75W； 支持最大TDP功耗75W.； 芯片组:Intel C236 chipset ； 内存：DDR4内存条-8GB-VLP-ECC-UDIMM*4 ； 存储： 机械硬盘-ST2000NM000B-2TB-256MB-7200RPM-3.5英寸-SATA接口-标准盘（2TD100） * 2，规格：2*2T；前置4盘位, 可支持4个3.5英寸SATA硬盘； 配置SAS HBA卡时，可支持SAS硬盘；内置主板支持2个M.2 SATA接口。 | 台 | 1 |  |  |
| 智能安防系统 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名 | 设备参数 | 单位 | 数量 | 设备型号 | 备注 |
| 1 | USB防插拔采集装置 | 6路（子节点，挂在128下面） | 台 | 1 |  | 点位调整后深化 |
| 2 | USB防插拔管理装置 | 16路子节点，连接AG | 台 | 1 |  | 点位调整后深化 |
| 3 | 人员身份采集人像数据采集系统 | 用于物业处，内部人员与住户人员录入等人员导入功能 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 访客人员身份人像数据采集人工登记设备 | 用于前台处，访客人员登记功能 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 智能集成数据服务设备（12模块） | AGBOX | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 手持终端软件授权 （集成数据信息推送授权） | 16个微信授权 | 组 | 1 |  |  |
| 7 | 智能安防集成应用系统 | 地标“一标六实”平台 | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 人脸加密网关 | 全金属封闭结构，无风扇设计，自然散热，导轨式部署，安装简便，可放置于室外路边监控箱内 9个千兆电口 1个USB3.0口，1个CONSOLE 工作温度：-30℃~75℃，工作湿度：5%~95%（不结露） 防雷击及浪涌等级：4KV、2KV 防尘防水等级：IP40 直流输入电压12V 采用自主嵌入式操作系统，支持8路人脸设备接入 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 人脸解密网关 | 1U机架型网关设备 6个千兆电口 1个 Console口，1个 VGA口，2个 USB口 4G内存，256G SSD 75W单电源 采用自主嵌入式操作系统，支持1000路人脸设备图片流解密 | 台 | 1 |  |  |